ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  /  BASE DE INTEGRACIÓN

# Copiloto

Velocidad y contexto vial con mapas locales

Firmware para un display de cabina basado en ESP32-S3. Recibe posición y velocidad de un tracker Ruptela, consulta cartografía local y presenta velocidad, calle y límite disponible.

Estado: desarrollo en consolidación. Base revisada: 6f039ee. Build y pruebas de host verificados; validación integral del equipo final pendiente.

# Plataforma e interfaces

| Elemento | Configuración de la base revisada |
| --- | --- |
| Placa objetivo | Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75; SKU y revisión física por confirmar. |
| Ejecución | ESP32-S3; CPU configurada a 240 MHz; FreeRTOS; C/C++. |
| SDK y UI | ESP-IDF 5.4.4; LVGL 8.4.0; interfaz generada con EEZ y presenter propio. |
| Pantalla | 466 × 466 píxeles; RGB565; puerto QSPI; dos buffers de dibujo DMA. |
| Entrada del tracker | UART1 RX en GPIO18; sondeo de 9.600 y 115.200 baud. Confirmar modelo, configuración y adaptación eléctrica. |
| Datos procesados | NMEA con actualización anclada en RMC; posición, velocidad y rumbo. IMEI y señales IO de ignición/GPRS. |
| Cartografía | Datos derivados de OpenStreetMap; tiles binarios de 0,003° en microSD; consulta local por posición y rumbo. |
| Almacenamiento | SDMMC de 1 bit y FAT. Caché de tiles en PSRAM: hasta 512 entradas y presupuesto de 2 MiB. |
| Flash y PSRAM | Flash configurada de 16 MiB; PSRAM octal a 80 MHz, tamaño autodetectado. Capacidad física a verificar por unidad. |
| Particiones de app | Dos slots de 3 MiB. Imagen compilada: 1.678.384 bytes, 53,4 % de un slot. No implica OTA operativa. |

Valores de software y configuración, no especificaciones eléctricas ni certificaciones del producto terminado. Fuentes: [1], [2].

ARQUITECTURA  /  CAPACIDADES

# Una base modular para extender el producto

El framing, el estado del vehículo, el matcher y el modelo de UI separan procesamiento de datos, decisiones y presentación. El matcher recibe una fuente de tiles inyectable y mantiene estado explícito, reseteable.

Flujo actual: UART → framing / parsers → mailbox y cola de señales → estado del vehículo → matching local → modelo de UI → presenter / LVGL.

La consulta de mapas todavía ocurre en el bucle que publica la UI. La independencia temporal entre velocidad y almacenamiento es un trabajo de integración pendiente.

| Capacidad | Situación en la base revisada |
| --- | --- |
| HUD local | Integrado: velocidad, calle, límite disponible y alerta visual de exceso. |
| Edad de datos | Integrado: snapshot monotónico, vencimiento por señal y época de tracker. |
| Arranque sin SD | Integrado: recepción y UI continúan; reintento inicial de montaje cada 5 s. Extracción/remount posterior pendiente. |
| Cápsulas de mapas | Lector por rangos y lógica de instalación transaccional probados en host. Activación, transporte y recuperación real pendientes. |
| Respaldo Wi-Fi / Starlink | Componentes de outbox, permiso y conectividad; piloto separado. Envío completo no integrado al HUD. |
| Vinculación con teléfono | Contratos y política de pairing probados en host. Transporte BLE y experiencia de app pendientes. |
| OTA A/B | Política de verificación y autoprueba probada en host. Camino real pendiente; rollback de bootloader deshabilitado. |
| Periféricos opcionales | Servicios de placa extraídos. Touch, IMU y audio son opt-in; no se presentan como funciones comerciales activas. |

## Parámetros iniciales de funcionamiento

Frescura: fix GPS: 3 s; ignición y GPRS: 30 s por señal. Reloj monotónico; son valores de configuración, no precisión temporal medida.

Alertas: histéresis: activa sobre límite +5 km/h y desactiva al bajar a límite +2 km/h; velocidad mínima de evaluación: 5 km/h.

Presentación: retención prevista del último límite: 30 s. La atribución y vigencia de límites requiere corregir los casos de integración señalados en la revisión.

Fuentes: [3], [4], [5]. Componentes implementados no equivalen a funciones integradas y calificadas en placa.

VALIDACIÓN  /  INTEGRACIÓN  /  TRAZABILIDAD

# Evidencia disponible

Compilación: HUD construido con ESP-IDF 5.4.4 desde la base revisada; aproximadamente 47 % del slot de app libre. Ese margen corresponde a flash, no a heap disponible.

Pruebas de host: suites del HUD y del piloto ejecutadas; replays de capturas y trayectorias, equivalencia de matcher/cápsula y pruebas de políticas. El arnés usa ASan/UBSan.

Alcance de la evidencia: valida lógica y resultados sobre los corpus disponibles. No acredita exactitud universal del mapa ni latencia, consumo, memoria dinámica o estabilidad del equipo físico.

# Condiciones para integrar y evaluar

Tracker y cableado. Confirmar modelo Ruptela, sentencias NMEA/IO, baud, niveles eléctricos y conversor serie. GPIO18 requiere revisar conflictos en la variante de placa con GNSS.

Mapas. Preparar la región y cargar tiles en microSD. La cobertura, los nombres y los límites dependen del dataset instalado. No hay cobertura nacional ni actualización automática comprometidas.

Equipo final. Definir alimentación, protecciones, montaje y tarjeta. No asumir entrada automotriz directa de 12/24 V. Rango térmico, consumo y homologaciones no especificados en esta ficha.

# Pendientes para calificación operativa

Separar matching de publicación de velocidad; corregir retención/atribución de límites y orden de fixes al cambiar IMEI; completar extracción de SD, invalidación de caché y barrera de lectores. Luego medir bajo carga y ensayar recuperación, cortes de alimentación y funcionamiento prolongado en banco y campo.

Red, app, actualización de mapas y OTA requieren integración de extremo a extremo. Persistencia del outbox, firma de paquetes y configuración de seguridad de producción permanecen pendientes.

## Referencias de esta edición

Repositorio Screen-speed, commit 6f039ee; revisión de código y verificación local del 07/09/2026. Rutas relativas a la raíz del repositorio:

[1] esp/Firmware/sdkconfig.defaults; partitions.csv; components/board_waveshare_175/.

[2] esp/Firmware/main/nmea_parser.c; components/map_match/; components/map_store/.

[3] esp/Firmware/main/offline_maps.c; components/vehicle_state/; components/ui_model/.

[4] esp/components/{map_capsule,outbox,pairing,ota_policy}/; esp/Firmware/components/connectivity/.

[5] esp/Firmware/docs/p11-calificacion.md; host_tests/; tools/run_tests.sh. Build de revisión: esp/Firmware/build_review/.